有限空间及生产作业现场“十不干”学习考试题

姓名：                  日期：                    成绩：         
一、填空题：  （30分）

1、有限空间未经           不准作业。

2、有限空间未制定         和            不准作业。

3、有限空间未经       和         合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前        分钟。禁止采用        通风换气。

4、工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间         和作业现场可能存在的      害因素、          告知作业人员。有限空间未履行告知手续不准作业。

5、有限空间未经过专项        且         的人员不准作业。

6、有限空间未实行专人         不准作业。

7、有限空间未经专人对现场措施          并            不准作业。

8、有限空间未制定落实           措施不准作业。

9、工贸企业应当按照有限空间作业方案，明确作业现场       人、       人员、      人员及其安全职责。

10、有限空间作业应当严格遵守“先       、再          、后         ”的原则。检测指标包括       浓度、          物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、         气体浓度。

11、作业中断超过    分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新      、      合格后方可进入。

12、进入受限空间实行作业许可，应办理“                       ”。

13、在进入受限空间前，与进入受限空间作业相关的人员都应接受         。

二、选择题：  （20分）

1、发生下列哪些事项时作业者应及时向监护者报警或撤离受限空间（   ）

A、已经意识到身体出现危险症状和体征；

B、监护者和作业负责人下达了撤离命令；

C、探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。

2、受限空间的出入口内外不得有（     ）。           
A、标示        B、指示牌       C、障碍物      D、任何物体

3、有毒有害气体主要有（   ）

A、硫化氢   B、一氧化碳   C、氧气  D、二氧化碳   E、甲烷  F、二氧化硫

4、进入受限空间前，进行职业病危害因素识别和评价必须综合考虑以下因素（    ）

A、易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧的状况；

B、空间上部及周边附着物等脱落伤人；

C、被突然出现的介质淹没、埋没；

D、电击，高、低温，火灾，烫伤、辐射，噪音等。

5、受限空间内氧浓度应保持在（     ）。                 

A、23%～38%     B、12.5%～21.5%   C、19.5%～23.5%    D、17%～29%    

三、判断题：  （20分）

1、受限空间的有害环境中空气的氧含量可以低于18%或超过25%。     （   ）

2、作业前，必须将作业的受限空间与其他空间、管道等进行可靠隔离。并视空间情况进行清理、清洗、置换、通风等，可能存在有机物的受限空间，必须检测硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳气体浓度。  （   ）

3、受限空间作业时可根据受限空间作业情况，安排作业人员定时轮换，无需在受限空间外部设监护人。   （   ）

4、进入受限空间作业人员必须佩戴好规定的劳动防护用品，如安全帽、工作服、工作鞋、防毒面具或空气呼吸器。   （   ）

5、施救人员必须熟知救援环境、救援技能和方法。不具备救援条件，或不能保证施救人员的生命安全时，禁止盲目施救。    （   ）

6、受限空间作业必须严格执行《工作票、操作票使用管理规定》。作业前，工作负责人必须进行危害识别，根据危害程度，制定相应的防范措施，并在开工前对全部工作人员交底，检查各项防范措施落实后，方可开工。    （   ）

7、受限空间的作业一旦完成，所有作业者及所携带的设备和物品均已撤离，或者在受限空间及其附近发生了许可所不容许的情况，要终止进入并注销许可。   （   ）

8、进入受限空间作业应指定专人监护，不得在无监护人员的情况下作业，特殊情况下作业监护人员可以离开现场。 （   ）

9、受限空间作业进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作。（  ）

10、受限空间作业时与监护人要有约定的方式并始终保持有效的沟通联络，监护人不在现场不准作业并撤出受限空间。 （   ）

四、生产作业现场“十不干”是什么？
四、问答题  （30分）

1、有限空间含义？ 

2、有限空间作业“十不准”和“十必须” ？
一、填空题：

1、有限空间未经批准不准作业。

2、有限空间未制定方案和作业标准不准作业。

3、有限空间未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前30分钟。禁止采用纯氧通风换气。

4、工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。有限空间未履行告知手续不准作业。

5、有限空间未经过专项培训且合格的人员不准作业。

6、有限空间未实行专人监护不准作业。

7、有限空间未经专人对现场措施落实并签字不准作业。

8、有限空间未制定落实应急救援措施不准作业。

9、工贸企业应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。

10、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。

11、作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

12、进入受限空间实行作业许可，应办理“进入受限空间作业许可证”。
13、在进入受限空间前，与进入受限空间作业相关的人员都应接受培训。

二、选择题：

1、（ABC）   2、（C）   3、（ ABDEF ）   4、（ ABCD ）   5、（C）。                 

三、判断题：

1-5、 × √  ×  √  √       6-10、√  √  ×  √  √
四、问答题

1、有限空间含义？

是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
2、有限空间作业“十不准”和“十必须”

 “十不准”

1、未经批准不准作业。2、未制定方案和作业标准不准作业。3、未经通风监测不准作业。4、未履行告知手续不准作业。5、未经过专项培训且合格的人员不准作业。6、未实行专人监护不准作业。7、未彻底清理残留物不准作业。8、未经专人对现场措施落实并签字不准作业。9、未制定落实应急救援措施不准作业。10、未清点人员不准封闭出入口。

 “十必须”

1、必须办理许可审批手续。2、必须保持出入口畅通。3、必须采取隔断（隔离）和置换措施。4、必须执行先通风、再检测、后作业的原则。5、必须设置安全警示标志。6、必须配带通讯联络工具并保持不间断联系。7、必须系挂固定于有限空间外的安全绳或安全带。8、必须佩戴气体监测仪。9、必须保持通风设施的正常连续运转。10、必须在发生异常情况的第一时间撤离。

